| Título del informe: | Estudio de perfiles de disolución para evaluar la inclusión de fabricante alterno de {{ analito }} de {{ marca_comercial }}lote {{ lote_prueba }} tableta de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida vs. {{ marca_comercial }}lote {{ lote_referencia }} tableta de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida, de Grimann, S.A. de C.V. |  |
| --- | --- | --- |
| Código de identificación del estudio: | {{ codigo_estudio }} |  |
| Nombre del Patrocinador: | {{ patrocinador }} |  |
| Unidad Analítica: | CINASI, S. de R.L. de C.V. Número de autorización: TA-05-24 Calle 9 No. 171, Residencial La Soledad Tlaquepaque, Jalisco, México; CP. 45525 Tel. 33 36 06 69 57 |  |
| Periodo de estudio: | Del 16 al 18 de diciembre de 2025 |
| Fecha de emisión: | 06 de enero de 2026 |

{{ nombre_analista }} Químico Analista de Perfiles de Disolución

IQ. Krizia Lourdes González González Responsable de Perfiles de Disolución

| M en C. Malena Veloz Domínguez Jefe de Laboratorio |  | QFB. Olivia Cristina León Cardoso Responsable Sanitario |
| --- | --- | --- |

QFB. Myrna Guadalupe Saucedo González Gerente de Aseguramiento de la Calidad

- ÍNDICE

2.	ABREVIATURAS	4

3.	RESUMEN	5

4.	OBJETIVO	5

5.	ALCANCE	5

6.	GENERALIDADES DEL {{ ANALITO }}	5

7.	DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTO EVALUADOS	6

8.	RESULTADOS DE VALORACIÓN, UNIFORMIDAD DE CONTENIDO Y DISOLUCIÓN (SI APLICA)	6

9.	BALANCE DEL MEDICAMENTO EMPLEADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	7

9.1.	Criterios de verificación de los medicamentos	7

9.2.	Manejo de los medicamentos	7

Control de la calidad realizó el siguiente manejo de los medicamentos:	7

9.3.	Almacenamiento	7

9.4.	Balance de medicamentos	7

9.5.	Disposición final del medicamento	8

10.	PROCEDIMIENTO ANALÍTICO	8

10.1.	Equipos e instrumentos	8

10.2.	Materiales	8

10.3.	Reactivos	9

10.4.	Sustancias de Referencia	9

10.5.	Tipo de filtro	9

10.6.	Preparación de la curva de calibración	9

10.7.	Método de análisis previamente validado	10

11.	CONTROLES DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE DISOLUCIÓN	10

11.1.	Controles de calidad de los Perfiles de Disolución	10

12.	COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE DISOLUCIÓN	11

12.1.	Descripción del método de evaluación del perfil de disolución	11

12.2.	Medio de disolución	11

12.3.	Método de desgasificación	11

12.4.	Volumen del medio de disolución	12

12.5.	Reposición del medio de disolución	12

12.6.	Descripción del aparato de disolución y Condiciones de la prueba	12

13.	PRUEBA DE PERFILES DE DISOLUCIÓN	12

14.	CÁLCULO DEL PORCENTAJE DISUELTO	13

14.1.	Resultados del Porcentaje disuelto	13

14.2.	Gráficas de los Perfiles de Disolución	14

15.	ANÁLISIS ESTADÍSTICO	15

15.1.	Estadística descriptiva del porcentaje disuelto	15

15.2.	Perfil de los porcentajes disueltos promedio	16

15.3.	Estimación de la similitud de los perfiles de disolución	17

16.	CONCLUSIONES	17

17.	BIBLIOGRAFÍA	18

- ABREVIATURAS

Cuando en este Informe se haga referencia a las siguientes abreviaturas, se entenderá:

| + | Más, menos |
| --- | --- |
| % | Porcentaje |
| < | Menor que |
| ≤ | Menor o igual que |
| > | Mayor que |
| ≥ | Mayor o igual que |
| % desv. | Porcentaje de desviación |
| % CV | Porcentaje de Coeficiente de Variación |
| µ | Micro |
| °C | Grados Celsius |
| CEN | Comité Europeo de Normalización |
| EE.UU. | Estados Unidos |
| EN143 | Equipos de protección respiratoria (Normalización española) |
| EN166 | Protección personal para los ojos (Normalización española) |
| f2 | Factor de similitud |
| FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (por sus siglas en Inglés) |
| g | Gramos |
| GHS | Sistema Globalmente Armonizado (por sus siglas en inglés) |
| h | Hora |
| HPLC | Cromatografía de líquidos de alta resolución |
| IUPAC | Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (por sus siglas en inglés) |
| L | Litro |
| M | Molaridad |
| m | Metro |
| N | Normalidad |
| NIOSH | Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés) |
| NOM | Norma Oficial Mexicana |
| pH | Potencial de hidrógeno |
| pKa | Constante de disociación |
| PNO | Procedimiento Normalizado de Operación |
| r | Coeficiente de correlación |
| r2 | Coeficiente de determinación |
| rpm | Revoluciones por minuto |
| s | Segundo |
| SA | Solución amortiguadora |
| SD | Desviación Estándar (por sus siglas en inglés) |
| SSA | Secretaría de Salud |
| T | Temperatura |
| t | Tiempo |
| UE | Unión Europea |
| USP | Farmacopea de los Estados Unidos (por sus siglas en ingles) |
| UV-Vis | Ultravioleta Visible |
| VA | Valor de aceptación |

- RESUMEN

Se realizó el estudio comparativo de Perfiles de Disolución de {{ analito }} del medicamento de prueba {{ marca_comercial }}lote {{ lote_prueba }} tableta de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida vs. el medicamento de referencia {{ marca_comercial }}lote {{ lote_referencia }} tableta de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida, con el método de disolución indicado por el patrocinador.1 El método analítico para determinar el % disuelto fue por cromatografía UV-Vis, validado conforme a la NOM-177-SSA1-2013.2

- OBJETIVO

Determinar la similitud de los perfiles de disolución para evaluar la inclusión de fabricante alterno de {{ analito }}, cuantificando {{ analito }} en tabletas de {{ marca_comercial }}dosis {{ dosis }} de Grimann, S.A. de C.V., vs. de {{ marca_comercial }}dosis {{ dosis }} de Grimann, S.A. de C.V., en {{ medio_disolucion }}.

- ALCANCE

El estudio de perfiles de disolución realizado bajo las condiciones del método de disolución indicado por el patrocinador1, tiene como finalidad determinar la inclusión de fabricante alterno de fármaco del medicamento de prueba de acuerdo con la NOM-177-SSA1-2013.2 Se considera que la información recabada es fundamental para aseverar la seguridad y eficacia del medicamento de prueba, siendo información solicitada para el registro, prórroga o modificación del registro sanitario del producto ante la Autoridad Sanitaria.

- GENERALIDADES DEL {{ ANALITO }} 3,4

  - Fórmula condensada: C12H15N3O2S

  - Nombre químico (IUPAC): Metil N-(6-propilsulfanil-1H-benzimidazol-2-il) carbamato

  - Peso molecular: 265.33 g/mol

  - Estructura química:

Figura 1. Estructura química de {{ analito }}

  - Propiedades fisicoquímicas:

    - Estado físico: sólido

    - Solubilidad en agua: prácticamente insoluble

    - Solubilidad en otros solventes: soluble en ácido fórmico anhidro, muy poco soluble en éter dietílico y cloruro de metileno, casi insoluble en agua y alcohol.

    - pKa: 9.51, 4.27

  - Precauciones y medidas de seguridad

Para efectos de la comunicación de riesgos y peligros, basado en el sistema internacional GHS, {{ analito }}
está clasificado como sustancia peligrosa en las siguientes categorías: H315: corrosión / irritación cutánea, H319: Daño ocular grave / irritación ocular, H335: Toxicidad específica de órgano objetivo, exposición única; Irritación del tracto respiratorio, H360: Toxicidad reproductiva, H361: Toxicidad reproductiva, H373: Toxicidad específica del órgano objetivo, exposición repetida. Para su manipulación se debe aplicar las buenas prácticas de laboratorio; debe disponerse de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forme polvo y se debe conservar en un envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Para protección de los ojos y la cara, utilice gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). Para la protección de la piel, manipular con guantes impermeables. Para la protección corporal, utilice traje de protección completo contra productos químicos. Para protección respiratoria para exposiciones molestas use respirador de partículas tipo P95 (EE.UU.) o tipo P1 (UE EN 143). Usar respiradores y componentes probados y aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE). Control de exposición ambiental: no dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EVALUADOS

| Descripción | Medicamento de prueba | Medicamento de referencia |
| --- | --- | --- |
| ## Denominación común internacional | {{ analito }} / Quinfamida | {{ analito }} / Quinfamida |
| ## Denominación genérica | {{ analito }} / Quinfamida | {{ analito }} / Quinfamida |
| ## Denominación distintiva | Loxcell NF® | Loxcell NF® |
| ## Forma farmacéutica | Tabletas | Tabletas |
| ## Dosis | {{ dosis }} | {{ dosis }} |
| ## Número de lote | {{ lote_prueba }} | {{ lote_referencia }} |
| ## Fabricante y/o titular del registro sanitario | Grimann, S.A. de C.V. | Grimann, S.A. de C.V. |
| ## No. Registro Sanitario | NA | {{ reg_sanitario_ref }} |
| ## Fecha de caducidad | {{ caducidad_prueba }} | {{ caducidad_referencia }} |

- RESULTADOS DE VALORACIÓN, UNIFORMIDAD DE CONTENIDO Y DISOLUCIÓN

    - Medicamento de referencia lote: {{ lote_referencia }}

| PARÁMETRO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| Valoración | Entre 90.0% y no más 110% | {{ valoracion_ref }} |
| Uniformidad de dosis | AV no es mayor que 15.0 | {{ uniformidad_ref }} |

    - Medicamento de prueba lote: {{ lote_prueba }}

| PARÁMETRO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| Valoración | Entre 90.0% y no más 110% | {{ valoracion_prueba }} |
| Uniformidad de dosis | AV no es mayor que 15.0 | {{ uniformidad_prueba }} |

- BALANCE DEL MEDICAMENTO EMPLEADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

Los medicamentos fueron recibidos por control de la calidad de la unidad analítica de CINASI, S. de R.L. de C.V. y se verificó que cumplieran con lo establecido en el procedimiento CC-004 “Recepción, inspección, registro, control, almacenamiento, uso y balance de medicamentos para estudios de bioequivalencia y perfiles de disolución”.

  - Criterios de verificación de los medicamentos

Los medicamentos fueron recibidos por control de la calidad y se verificaron los siguientes criterios:

|  | Medicamento de prueba | Medicamento de referencia |
| --- | --- | --- |
| Número de unidades | 150 tabletas | 83 tabletas |
| Fecha de caducidad | {{ caducidad_prueba }} | {{ caducidad_referencia }} |
| Lote | {{ lote_prueba }} | {{ lote_referencia }} |
| Verificación de daños en los contenedores que afecten su integridad | No se encontraron daños | No se encontraron daños |
| Revisión de unidades | No se presentaron anormalidades | No se presentaron anormalidades |
| Leyendas legibles | Todas las leyendas son legibles y correctas | Todas las leyendas son legibles y correctas |

  - Manejo de los medicamentos

## Control de la calidad realizó el siguiente manejo de los medicamentos:

    - Registro en el formato FRG-002_CC-004_V02 “Balance de medicamentos para disolución”.

    - Identificación del código del estudio, número de unidades, fecha de recepción y tipo de medicamento.

  - Almacenamiento

## Los medicamentos fueron almacenados de acuerdo con las indicaciones impresas en el contenedor a temperatura ambiente a no más de 30 °C, en un lugar seco, protegidos de la luz y conservados en su contenedor bien cerrado

  - Balance de medicamentos

## A continuación, se presenta el balance del medicamento de prueba y del medicamento de referencia, utilizados para la evaluación de los perfiles de disolución.

|  | Medicamento de prueba | Medicamento de referencia |
| --- | --- | --- |
| Unidades totales adquiridas | 150 tabletas | 83 tabletas |
| Unidades totales utilizados | 24 tabletas | 24 tabletas |
| Unidades disponibles | 126 tabletas | 59 tabletas |

  - Disposición final del medicamento

## En apego al numeral 10.6.16 de la NOM-177-SSA1-20132, los medicamentos se almacenarán bajo condiciones controladas hasta un año posterior a la conclusión del estudio o hasta el vencimiento de la fecha de caducidad. Después de dicha fecha, los medicamentos serán devueltos al patrocinador, o bien, destruidos con previa autorización del mismo.

- PROCEDIMIENTO ANALÍTICO

## El método analítico para cuantificar el porcentaje disuelto de {{ analito }} en muestras de perfiles de disolución fue por cromatografía UV-Vis, validado conforme a la NOM-177-SSA1-2013.2

  - Equipos e instrumentos

| ## Equipo o Instrumento | ## Clave interna | ## Vigencia |
| --- | --- | --- |
| ## Balanza 1 | ## I-0044 | ## Abr/2026 |
| ## Balanza 2 | ## I-0045 | ## Abr/2027 |
| ## Cromatógrafo 11 | ## I-0088 | ## Sep/2026 |
| ## Disolutor 1 | ## I-0011 | ## Jul/2026 |
| ## Placa agitadora 7 | ## E-0261 | ## No aplica |
| ## Agitador 13 | ## E-0249 | ## No aplica |
| ## Termómetro 9 | ## I-0220 | ## Sep/2026 |
| ## Micropipeta 26 | ## I-0039 | ## Feb/2026 |
| ## Tacómetro | ## I-0259 | ## Dic/2026 |

  - Materiales

| ## Material | ## Característica |
| --- | --- |
| ## Jarras de plástico | ## 2000 mL |
| ## Jeringas | ## 10 mL sin aguja |
| ## Kit de filtración | ## Frasco, base y embudo de vidrio borosilicato |
| ## Membranas de filtración hidrofílicas | ## Nylon 0.45 µm |
| ## Membranas de filtración hidrofílicas | ## Nylon 0.20 µm |
| ## Filtro de acrodisco | ## Hydrophilic 0.45 µm |
| ## Matraz volumétrico calibrado | ## 25, 50, 100, 1000, 2000 mL |
| ## Probeta | ## 500 y 1000 mL |
| ## Tubo de vidrio de cultivo | ## 16 x 100 mm |
| ## Vaso de precipitado | ## 1000 mL |
| ## Pipeta volumétrica calibrada | ## 2, 4, 5, 6 y 8 mL |
| ## Barra magnética de teflón | ## 50 mm |
| ## Reservorio para desgasificación | ## 20 L |
| ## Pesafiltro | ## Vidrio 7 mL |
| ## Reservorio | ## 2000 mL |
| ## Matraz florencia | ## 6000 mL |

  - Reactivos

| ## Reactivo | ## Marca | ## Grado y Pureza |
| --- | --- | --- |
| ## Ácido clorhídrico | ## Fermont | ## Reactivo ≥ 37.6 % |
| ## Fosfato dibásico de amonio | ## Tecsiquim | ## Reactivo ≥ {{ valoracion_ref }} |
| ## Ácido sulfúrico | ## Karal | ## Reactivo ≥ 98% |
| ## Metanol | ## Sigma Aldrich | ## Cromatográfico ≥ 99.99 % |
| ## Acetonitrilo | ## Tecsiquim | ## Reactivo ≥ 99.9 % |
| ## Agua | ## H2O Osmopura | ## Desionizada |

  - Sustancias de Referencia

|  | ## {{ analito }} |
| --- | --- |
| ## Tipo de estándar | Secundario |
| ## Clave de identificación interna | ST-ALB-03 |
| ## Marca o Proveedor | Supelco |
| ## Pureza | 98.9 % |
| ## Lote | LRAD8762 |
| ## Caducidad | 31/oct/2028 |
| ## Trazabilidad | R166UO USP |

  - Tipo de filtro

    - Acrodisco con filtro Hydrophilic 0.45 µm

Tamaño de poro de 0.45 µm, para muestras acuosas y solventes básicas agresivas, puede ser utilizado a temperaturas desde -62 a 149 °C. No presenta oxidación ni degradación térmica durante la exposición continua a 149 °C, resistente a la mayoría de ácidos y álcalis.

  - Preparación de la curva de calibración

    - Solución de trabajo de {{ analito }} de 83.30 µg/mL:

      - Pesar el equivalente a 8.33 mg de {{ analito }} del material de referencia certificado y depositarlo en un matraz volumétrico de 100 mL. Disolver con 10 mL de Metanol acidificado y aforar con medio de disolución: {{ medio_disolucion }}.

      - Preparación de la curva de calibración:

| Nivel | Concentración de {{ analito }} | mL de solución de {{ analito }} | Volumen de aforo con medio de disolución (mL)A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.33 | 2 | 50 |
| 2 | 6.66 | 4 | 50 |
| 3 | 10.00 | 6 | 50 |
| 4 | 13.33 | 8 | 50 |
| 5 | 16.66 | 5 | 25 |
| 6 | 19.99 | 6 | 25 |

AUsar medio de disolución {{ medio_disolucion }} para realizar el aforo de las soluciones de la curva de calibración.

  - Método de análisis previamente validado

A continuación, se presentan las condiciones del método analítico para la cuantificación de {{ analito }} tabletas en muestras de perfiles de disolución, para lo cual fue utilizado el cromatógrafo UV-Vis.

    - Condiciones del método

| Detector | UV-Vis |
| --- | --- |
| Fase móvil | Buffer de fosfatos: ACN (50:50) |
| Lavado de aguja | Metanol : Agua (50:50) |
| Columna | LiChrospher ® 100 RP-18 4 x 125 mm, 5 µm |
| Longitud de onda (nm) | 254 |
| Volumen de inyección (L) | 10 |
| Flujo (mL/min) | 2.0 |
| Tiempo de corrida (min) | 4 |
| Temperatura de la columna (°C) | 40 |
| Temperatura del automuestreador (°C) | 25 |

- CONTROLES DE CALIDAD DE LA PRUEBA DE DISOLUCIÓN

  - Controles de calidad de los Perfiles de Disolución

Para el control de calidad de la prueba de disolución se llevaron a cabo los siguientes controles por control de calidad a lo largo de toda la prueba:

  - Medio de disolución

  - Volumen de medio de disolución (±1%)

  - Posición del vaso y paleta

  - Forma de preparación del medio

  - Desgasificación del medio de disolución

  - Velocidad de agitación en rpm (± 4 %)

  - Temperatura del medio a 37 °C ± 0.5 °C

  - Colocación de la muestra.

  - Forma de muestreo (manual y automatizada)

  - Volumen del muestreo

  - Reposición del medio si aplica

  - Tiempos de toma de muestra con ± 2 % de tolerancia

  - Si se emplea dispositivo de hundimiento

  - Filtro y sus características

  - Temperatura y % Humedad Relativa del área

- COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE DISOLUCIÓN

  - Descripción del método de evaluación del perfil de disolución

La prueba para determinar el porcentaje disuelto de {{ analito }} del medicamento de prueba {{ marca_comercial }}tabletas de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida y el medicamento de referencia {{ marca_comercial }}tabletas de {{ dosis }} de {{ analito }} / Quinfamida, se realizó en un disolutor modelo 708-DS marca Agilent y un cromatógrafo marca Agilent modelo 1260 Infinity II.

La prueba se llevó a cabo usando 6 vasos de disolución por corrida, hasta completar un total de 12 vasos para el medicamento de referencia y 12 vasos para el medicamento de prueba en el medio de disolución a evaluar.

# La muestra obtenida de los perfiles de disolución llevó la siguiente dilución a partir de la muestra tomada por el colector de fracciones, previamente filtrada por un filtro de acrodisco de las características indicadas en el numeral 10.5.

Unidades de dosis de perfiles de disolución

Medio de disolución

Muestra a los tiempos seleccionados

Filtrar la muestra con filtro de acrodisco

Medicamento de referencia 			                               Medicamento de prueba

Realizar dilución 0.375 mL / 10 mL                                                    Realizar dilución 0.375 mL / 10 mL

Pasar la muestra al vial   					      Pasar la muestra al vial

  - Medio de disolución

{{ medio_disolucion }}.

  - Método de desgasificación

El método de desgasificación consistió en calentar la solución hasta 45 °C, posteriormente filtrar la solución caliente a través de una membrana de Nylon con tamaño de poro de 0.45 µm. Trasvasar la solución filtrada al sistema de vacío. Colocar el tapón y mantener la agitación constante por 5 minutos o hasta la desaparición de las burbujas. Evitar la turbulencia y la formación de burbujas durante la manipulación de la solución desgasificada.

  - Volumen del medio de disolución

Medir {{ volumen_medio }} del medio de disolución con una probeta calibrada de 1000 mL.

  - Reposición del medio de disolución

No fue necesario reponer el medio debido que la suma de las tomas de cada muestreo no excede el 10 % del total del volumen del medio y se cumple con lo estipulado en la NOM-177-SSA1-2013.2

  - Descripción del aparato de disolución y Condiciones de la prueba

Las condiciones de la prueba fueron las indicadas en el método indicado por el patrocinador,1 para {{ analito }} en tabletas. Fue utilizado el aparato disolutor automatizado marca Agilent, modelo Sistema 708-DS, con 8 posiciones.

| Aparato | {{ aparato }} |
| --- | --- |
| Volumen del medio | {{ volumen_medio }} |
| Volumen de muestra (alícuota) | 5 mL |
| Velocidad de agitación | {{ velocidad_agitacion }} |
| Temperatura del medio de disolución | 37 ± 0.5 °C |
| Medio de disolución | {{ medio_disolucion }} |
| Tiempos de muestreo | {{ tiempos_muestreo }} |
| Forma de muestreo | Automático |
| Forma de colocar la unidad de dosis | Automático |
| Unidades de dosis empleadas | 12 unidades de dosis de medicamento de referencia y 12 de prueba |
| Reposición del medio | Sin reposición (no se extrae más del 10 %) |

- PRUEBA DE PERFILES DE DISOLUCIÓN

La prueba para determinar el porcentaje disuelto de {{ analito }} en las muestras de perfiles de disolución del medicamento de prueba y el medicamento de referencia se realizó en un cromatógrafo UV-Vis marca Agilent modelo 1260 Infinity II y un disolutor marca Agilent modelo 708-DS.

La prueba se llevó a cabo durante dos días usando 6 vasos de disolución por corrida, hasta completar un total de 12 vasos para el medicamento de referencia y 12 vasos para el medicamento de prueba como se muestra en la Tabla I.

Tabla I.- Resumen del programa de trabajo para la realización de los perfiles de disolución.

| Días de análisis (Fecha) | Corrida de disolución | Perfiles del medicamento de referencia {{ analito }} | Perfiles del medicamento de prueba {{ analito }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/dic/2025 | 1 y 2 | 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 1, 2, 3, 4, 5 y 6 |
| 17/dic/2025 | 3 y 4 | 7, 8, 9, 10, 11 y 12 | 7, 8, 9, 10, 11 y 12 |

Para cada día se preparó una curva de calibración con material de referencia certificado en medio de disolución a los mismos niveles de concentraciones con las que se validó el método, correspondientes a 3.33, 6.66, 10.00, 13.33, 16.66 y 19.99 µg/mL de {{ analito }}.

- CÁLCULO DEL PORCENTAJE DISUELTO

Para determinar el porcentaje disuelto se utilizaron las siguientes ecuaciones:

Cálculo en miligramos del principio activo disuelto en el volumen de muestra tomada al i-ésimo tiempo de muestreo Ei:

Xi=Yi-AB

Ei=XiFdv

Cálculo en miligramos del principio activo disuelto al i-ésimo tiempo de muestreo Di:

Di=XiFdVi+i=0N-1Ei

Vi=Vo-[N-1v]

Cálculo del porcentaje del principio activo disuelto al i-ésimo tiempo de muestreo % Di:

% Di=DiDosis(100)

Donde:

| % Di: | Porcentaje del principio activo disuelto al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| --- | --- |
| Di: | Miligramos del principio activo disueltos al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| Dosis: | Miligramos del principio activo indicados en el marbete. |
| Xi: | Concentración del principio activo (mg/mL) al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| Fd: | Factor de dilución de la muestra. |
| Vi: | Volumen del medio de disolución al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| Ei: | mg del principio activo disueltos en el volumen de muestra tomada al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| Vo: | Volumen inicial del medio de disolución. |
| N: | Número de extracciones. |
| v: | Volumen de muestra tomada. |
| Yi: | Respuesta analítica del principio activo en la preparación de la muestra al i-ésimo tiempo de muestreo. |
| A: | Ordenada al origen de la curva de calibración. |
| B: | Pendiente de la curva de calibración. |

  - Resultados del Porcentaje disuelto

Para los resultados obtenidos del porcentaje disuelto del medicamento de prueba se presentan en la Tabla II, mientras que para el medicamento de referencia se presentan en la Tabla III.

Tabla II.-	Resultados del porcentaje disuelto de {{ analito }} para el medicamento de prueba

| Número de Perfil | % Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 min | 20 min | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min |
| {% tr for perfil in perfiles_prueba %} {{ perfil.vaso }} | {{ perfil.t10 }} | {{ perfil.t20 }} | {{ perfil.t30 }} | {{ perfil.t60 }} | {{ perfil.t90 }} | {{ perfil.t120 }} {% tr endfor %} |

Tabla III.-	Resultados del porcentaje disuelto de {{ analito }} para el medicamento de referencia

| Número de Perfil | % Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 min | 20 min | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min |
| {% tr for perfil in perfiles_referencia %} {{ perfil.vaso }} | {{ perfil.t10 }} | {{ perfil.t20 }} | {{ perfil.t30 }} | {{ perfil.t60 }} | {{ perfil.t90 }} | {{ perfil.t120 }} {% tr endfor %} |

  - Gráficas de los Perfiles de Disolución

A continuación, en las Figuras 2 y 3 se muestran los perfiles de porcentaje disuelto de {{ analito }} obtenidos de manera individual para cada uno de los 12 perfiles para el medicamento de prueba y del medicamento de referencia en el estudio de perfiles de disolución, en escala aritmética.

Figura 2.- Perfil en escala aritmética del porcentaje disuelto de {{ analito }} obtenido en cada uno de los 12 perfiles para el medicamento de prueba

Figura 3.- Perfil en escala aritmética del porcentaje disuelto de {{ analito }} obtenido en cada uno de los 12 perfiles para el medicamento de referencia.

- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

  - Estadística descriptiva del porcentaje disuelto

En las Tablas IV y V se muestra la estadística descriptiva para los porcentajes disueltos promedio alcanzado por {{ analito }} a cada tiempo de muestreo, proveniente de los 12 perfiles para el medicamento de prueba y 12 perfiles para el medicamento de referencia, respectivamente, en el estudio de perfiles de disolución; se muestran en conjunto con su Promedio, Mediana, valor Mínimo y Máximo, Desviación Estándar, Error Estándar y el porcentaje del Coeficiente de Variación para cada tiempo de muestreo como lo señala la NOM-177-SSA1-2013.2 Estos valores descriptivos para el porcentaje disuelto a cada tiempo de muestreo fueron obtenidos mediante una hoja validada de Excel®.

Tabla IV.-Estadística descriptiva para el porcentaje disuelto promedio de {{ analito }} a cada tiempo de muestreo para el medicamento de prueba.

| Tiempo (min) | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | Desviación estándar | Error estándar | %CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | {{ prom_10_pba }} | {{ mediana_10_pba }} | {{ min_10_pba }} | {{ max_10_pba }} | {{ desv_10_pba }} | {{ error_10_pba }} | {{ cv_10_pba }} |
| 20 | {{ prom_20_pba }} | {{ mediana_20_pba }} | {{ min_20_pba }} | {{ max_20_pba }} | {{ desv_20_pba }} | {{ error_20_pba }} | {{ cv_20_pba }} |
| 30 | {{ prom_30_pba }} | {{ mediana_30_pba }} | {{ min_30_pba }} | {{ max_30_pba }} | {{ desv_30_pba }} | {{ error_30_pba }} | {{ cv_30_pba }} |
| 60 | {{ prom_60_pba }} | {{ mediana_60_pba }} | {{ min_60_pba }} | {{ max_60_pba }} | {{ desv_60_pba }} | {{ error_60_pba }} | {{ cv_60_pba }} |
| 90 | {{ prom_90_pba }} | {{ mediana_90_pba }} | {{ min_90_pba }} | {{ max_90_pba }} | {{ desv_90_pba }} | {{ error_90_pba }} | {{ cv_90_pba }} |
| 120 | {{ prom_120_pba }} | {{ mediana_120_pba }} | {{ min_120_pba }} | {{ max_120_pba }} | {{ desv_120_pba }} | {{ error_120_pba }} | {{ cv_120_pba }} |

Tabla V.-Estadística descriptiva para el porcentaje disuelto promedio de {{ analito }} a cada tiempo de muestreo para el medicamento de referencia.

| Tiempo (min) | Promedio | Mediana | Mínimo | Máximo | Desviación estándar | Error estándar | %CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | {{ prom_10_ref }} | {{ mediana_10_ref }} | {{ min_10_ref }} | {{ max_10_ref }} | {{ desv_10_ref }} | {{ error_10_ref }} | {{ cv_10_ref }} |
| 20 | {{ prom_10_ref }} | {{ mediana_10_ref }} | {{ min_10_ref }} | {{ max_10_ref }} | {{ desv_10_ref }} | {{ error_10_ref }} | {{ cv_10_ref }} |
| 30 | {{ prom_10_ref }} | {{ mediana_10_ref }} | {{ min_10_ref }} | {{ max_10_ref }} | {{ desv_10_ref }} | {{ error_10_ref }} | {{ cv_10_ref }} |
| 60 | {{ prom_60_ref }} | {{ mediana_60_ref }} | {{ min_60_ref }} | {{ max_60_ref }} | {{ desv_10_ref }} | {{ error_10_ref }} | {{ cv_10_ref }} |
| 90 | {{ prom_90_ref }} | {{ mediana_90_ref }} | {{ min_90_ref }} | {{ max_90_ref }} | {{ desv_90_ref }} | {{ error_90_ref }} | {{ cv_90_ref }} |
| 120 | {{ prom_120_ref }} | {{ mediana_10_ref }} | {{ min_120_ref }} | {{ max_120_ref }} | {{ desv_120_ref }} | {{ error_120_ref }} | {{ cv_120_ref }} |

  - Perfil de los porcentajes disueltos promedio

En la Figura 4 se muestra el perfil del porcentaje disuelto promedio de {{ analito }} obtenido a cada tiempo de muestreo para cada uno de los medicamentos en el estudio de perfiles de disolución a los tiempos de {{ tiempos_muestreo }}. Cada perfil se muestra con su respectivo error estándar.

{{ grafica_promedio }}

Figura 4.- Perfil en escala aritmética del porcentaje disuelto promedio a cada tiempo de muestreo de {{ analito }} obtenido de los 12 perfiles por el medicamento de prueba y 12 perfiles para el medicamento de referencia. Las barras verticales señalan el error estándar.

  - Estimación de la similitud de los perfiles de disolución

Se calculó el porciento disuelto en el que se observó que, para {{ analito }}, el coeficiente de variación fue menor a     20 % para el primer tiempo de muestreo y menor a 10% para los tiempos subsecuentes, por lo que de acuerdo con los numerales 7.5.4 y 7.5.5 de la NOM-177-SSA1-20132, se utilizan los tiempos de {{ tiempos_muestreo }}utos de {{ analito }}, para realizar la prueba de factor de similitud f2. En la Tabla VI se muestran los valores para el cálculo de factor de similitud f2, el cual debe ser mayor a 50 para considerar que los perfiles de disolución son similares. Esta estimación se realizó en una hoja de cálculo de Excel® validada.

Tabla VI. Estimación de factor de similitud

|  | Porcentaje disuelto |  |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Prueba | Referencia |
| 10 | 48.58 | 36.35 |
| 20 | 64.23 | 62.58 |
| 30 | 71.13 | 71.20 |
| 60 | 79.95 | 83.87 |
| 90 | 84.27 | 87.90 |
| 120 | 85.94 | 90.89 |
| f2 | {{ f2_valor }} |  |

- CONCLUSIONES

{{ texto_evaluacion }}

- BIBLIOGRAFÍA

- Grupo Medifarma S.A. de C.V. (2013) Protocolo de la Validación del Método Analítico de Disolución {{ analito }} en Tabletas Unidosis (400 mg). (Protocolo No. PDA-012-13).

- NOM-177-SSA1-2013. Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad, Requisitos que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. DOF 20-09-2013

- PubChem. {{ analito }}. Consultado el 09 de diciembre de 2025. Disponible en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2082

- DrugBank. {{ analito }}. Consultado el 09 de diciembre de 2025. Disponible en: https://go.drugbank.com/drugs/DB00518

- Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación. Acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios en los que deberá aplicarse. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497684&fecha=19/09/2017 (consultado el 09/abr/2024).

- FEUM Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 13 va Edición, MGA 0291 Disolución, págs. 337-343.

- DS-005 Evaluación de los perfiles de disolución

- DS-009 Métodos de comparación alternativos para la determinación de la similitud de perfiles de disolución

- DS-010 Elaboración del informe final de un estudio de perfiles de disolución